Reglamento de Usuarios de los

Servicios Públicos de Agua Potable y de Desagües  Cloacales de la Ciudad de Villa Allende

INDICE

###### CAPITULO I - GENERALIDADES

Sección 1.- Objeto

Sección 2.- Normativa aplicable

Sección 3.- Definiciones y sujetos

Sección 4.- Ámbito de aplicación

CAPITULO II - DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL SERVICIO QUE PRESTA LA ENTIDAD.

Sección 1.- Condiciones de la prestación

### Sección 2.- Condiciones de las instalaciones

### Sección 3.- Uso y mantenimiento de las instalaciones

### Sección 4.- Conservación de instalaciones sanitarias en uso en edificios existentes

Sección 5.- Régimen de inspecciones

CAPITULO III - PROCEDIMIENTO PARA LA CONEXIÓN DEL SERVICIO AL   	USUARIO Y SU PRECIO

Sección 1.- Solicitud de conexión

### Sección 2.- Responsabilidad sobre las instalaciones

Sección 3.- Trámite

### Sección 4.- Costo de la conexión

Sección 5.- Pedidos de Conexión fuera del área servida

CAPITULO IV. - PROCEDIMIENTO PARA LA DESCONEXION  DEL SERVICIO

AL USUARIO

Sección 1.- Solicitud de desconexión en Área Servida

### Sección 2.- Conexiones en Áreas de Expansión

Sección 3.- Reconexión

##### CAPITULO V. - DESCRIPCION DE LAS TARIFAS VIGENTES

Sección 1.- Conceptos y precios vigentes

##### Sección 2.- Alcance y periodicidad del cobro de los servicios

Sección 3.- Categorías y clases de inmuebles

Sección 4.- Tarifa aplicable

Sección 5.- Incumplimientos y penalidades

##### CAPITULO VI. – FACTURACION DE LOS SERVICIOS

Sección 1.- Descripción de los códigos e información contenida en la factura

### Sección 2.- Períodos de facturación y plazos

### Sección 3.- Lugares habilitados para el pago de la factura

Sección 4.- Recargos por incumplimiento en el pago. Obligados al pago de los servicios

Sección 5.- Reclamos por errores de facturación

##### Sección 6.- Exenciones y rebajas

##### CAPITULO VII. - CORTE DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA

Sección 1.- Causales de suspensión del servicio de provisión de agua al Usuario de cloacas

Sección 2.- Procedimientos - Comunicaciones anticipadas al  Usuario

Sección 3.- Recursos del Usuario

Sección 4.- Restitución del servicio

##### CAPITULO VIII. - PROCEDIMIENTOS DE CONSULTAS Y RECLAMOS

Sección 1.- Lugares de atención y líneas telefónicas para reclamos, consultas y emergencias

Sección 2.- Plazos

Sección 3 – Información al Usuario

CAPITULO IX. - IDENTIFICACION DE LOS AGENTES Y EQUIPOS DEL CONCESIONARIO

##### CAPITULO X.- RECOMENDACIONES GENERALES

### Sección 1.- Con respecto al uso del sistema cloacal

CAPITULO XI. - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS Y DEL CONCESIONARIO

Sección 1.- Derechos y obligaciones de los Usuarios

Sección 2.- Derechos y obligaciones del Concesionario

##### CAPITULO XIII. - DISPOSICIONES FINALES

###### CAPITULO I - GENERALIDADES

### Sección 1.- Objeto

Artículo 1º: El presente REGLAMENTO DE USUARIOS tiene por objeto establecer las normas que regirán los derechos y obligaciones de los Usuarios y del Concesionario en el marco de los servicios de agua potable y desagües cloacales, las relaciones entre ambas partes, con los Organismos de Control y Regulación, y con las autoridades que cumplen con la misión de controlar el desarrollo de la Concesión y el cumplimiento del respectivo Contrato.

Artículo 2º: La distribución de agua potable y la recolección y transporte de efluentes cloacales constituyen servicios públicos vitales para la salud de la población y deben ser prestados en condiciones que garanticen su continuidad, regularidad, calidad y equidad, de manera tal que se asegure su eficiente prestación a los usuarios y la protección del medio ambiente.

Artículo 3º: La prestación de estos servicios comprende la distribución de agua potable, recolección y transporte de los efluentes cloacales de la Ciudad de Villa Allende y/o cualquier otra localidad de la Provincia de Córdoba. También comprende las actividades empresariales, industriales, comerciales, operativas y económico financieras necesarias para la prestación de los Servicios, y aquellas destinadas a la conservación y mantenimiento de las instalaciones necesarias, la conexión y suministro del servicio a todo Usuario que esté en condiciones de recibirlo, y el cobro de las tarifas y/o cargos que correspondan.

Sección 2.- Normativa aplicable

Artículo 4º: La prestación de los servicios comprendidos en el presente Reglamento se rige por las siguientes normas:

- Ley Nro. 5.589 (Código de Aguas)

- El Decreto Provincial Nro. 529/94 y su modificatorio Nro. 597/94 (Marco Regulador para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Provincia de Córdoba)

- El decreto 847/16 “Estándares y Normas sobre Vertidos para la Preservación del Recurso Hídrico de la Provincia”.

- La Resolución de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba 174/16 “Normas Provinciales de Calidad y Control de Aguas para Bebida”.

- Los reglamentos que dicte el Titular del Servicio.

- Los documentos que instrumentan la Concesión.

- El presente Reglamento de Usuarios.

- La Ley de Defensa del Consumidor Nro. 24.240 en forma supletoria.

- Toda otra norma legal, contractual o reglamentaria que sea aplicable a la prestación del servicio.

- Estatuto de la Cooperativa Provisión , Obras y Servicios Públicos Villa Allende Ltda.

- Ley de Cooperativas 20337.

Sección 3.- Definiciones y sujetos

Artículo 5º: A los efectos de este Reglamento se entiende por:

- CONCESIONARIO: Cooperativa de Provisión, Obras y Servicios Públicos Villa Allende Ltda.

- CONCESIÓN: El conjunto de derechos y obligaciones del Concedente y el Concesionario, según lo previsto en las Normas aplicables, cuya vigencia se extiende a partir de la firma del Contrato de Concesión.

- CONEXIÓN DE CLOACAS: Cañería de derivación comprendida entre la cañería colectora y el respectivo punto de enlace domiciliario, que es la intersección de dicha cañería de derivación con la línea municipal del inmueble.

- CONEXIÓN DE AGUA: Cañería de derivación comprendida entre la cañería de distribución y el respectivo medidor domiciliario.

- DESAGÜE CLOACAL: Toda descarga predominantemente líquida proveniente de inmuebles en los que se utilice agua con fines de bebida, aseo, limpieza y, en general, para otros usos domésticos o comerciales asimilables a estos, según los parámetros establecidos como límites máximos admisibles en el Anexo I del Decreto 847/16 de la Provincia de Córdoba.

- DESAGÜE INDUSTRIAL: Toda descarga predominantemente líquida generada por los procesos industriales, así como la proveniente de las actividades comerciales que utilicen agua con fines distintos a los domésticos cuyas características de vertido cumplan con el decreto provincial 847/16.

- DÍAS: Cuando en el Reglamento se hace referencia a días, se entiende por ello días hábiles, salvo que expresamente se indique lo contrario

- DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO: La fecha a partir de la cual se efectiviza el servicio a cargo del concesionario, al usuario por contar el inmueble con una cañería frentista habilitada, mediante notificación.

- EFLUENTES: El desagüe cloacal y el desagüe industrial, en forma conjunta o indistinta.

- EFLUENTES INDUSTRIALES: Todo residuo gaseoso, líquido y sólido o mezcla de ellos, que fluye a un cuerpo receptor o punto de vertido a través de la red concesionada descargado por cualquier establecimiento industrial, comercial, agrícola-ganadero, de servicios, de extracción, elaboración o depósito de cualquier producto.

- USUARIOS: Los Asociados; esto es, las personas físicas o jurídicas que reciban o puedan recibir de la Cooperativa el servicio de agua potable y/o desagües cloacales. Los Usuarios se dividen en:

k.1) USUARIOS DEL SERVICIO: son los Asociados de la Cooperativa cuyos inmuebles se encuentran dentro del área servida.

k.2) USUARIOS POTENCIALES: son aquellos cuyos inmuebles se encuentran en áreas a las cuales la Cooperativa debe dotar de servicio de acuerdo a las obligaciones asumidas por el mismo en la Concesión.

- SERVICIO: Las actividades de transporte y distribución de agua potable, y de recolección y transporte de efluentes cloacales.

- RÉGIMEN TARIFARIO: El cuerpo de normas que regulan los precios o tarifas que deben pagar los Usuarios por los servicios comprendidos en la presente concesión y por trabajos e insumos conexos o necesarios para la prestación de dichos servicios.

- RED DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y RED COLECTORA DE EFLUENTES CLOACALES: Sistemas de cañerías, órganos de maniobra y accesorios normalmente instalados en la vía pública, cuyo funcionamiento es de interés general para los servicios prestados.

- CONEXIÓN DE AGUA: Cañería de derivación bajo guarda y custodia del prestador comprendida entre la red pública domiciliaria de distribución y el respectivo punto de enlace domiciliario, que es la llave maestra o medidor instalado según sea el elemento más alejada a la red pública domiciliaria de distribución

- INSTALACIONES INTERNAS: Sistema de cañerías y accesorios para efectuar la distribución de agua potable en el interior de los inmuebles servidos que se encuentren instalados desde los puntos detallados en el artículo anterior hacia el interior de los respectivos Usuarios.

- OBRA O INSTALACIÓN DE NEXO  COMPLEMENTARIA: Obra nueva para hacer frentista y habilitar al servicio a una parcela, Debiendo el solicitante costear los gastos que demande la obra. La misma, luego de ejecutada y controlada, será donada al titular del servicio y entrará dentro de los bienes de la concesión.

- PROPIETARIO DE INMUEBLE: Titular registral del inmueble.

- PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO O INDUSTRIA: El dueño de la industria que puede ser o no propietario del inmueble en la cual aquella funciona.

Sección 4.- Ámbito de aplicación

Artículo 6º: El ámbito de aplicación material del presente Reglamento comprende la provisión de agua potable, y la recolección y transporte de líquidos cloacales de los Usuarios y la prestación de servicios y ejecución de obras necesarias para tal cometido. Estos servicios se inscriben en el marco de una relación comercial entre Usuario y Concesionario.

Artículo 7º: El ámbito de aplicación territorial del presente reglamento está dado por los límites de la jurisdicción donde la Cooperativa preste efectivamente sus servicios.

CAPITULO II - DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL SERVICIO QUE PRESTA LA ENTIDAD.

### Sección 1.- Condiciones de la prestación.

Artículo 8º: La Cooperativa tiene la obligación de prestar el servicio descripto a los titulares de inmuebles residenciales, comerciales, industriales, públicos o de servicio ubicados dentro del área servida, según el Contrato de Concesión y el presente Reglamento, en condiciones que garanticen su continuidad, regularidad, calidad y generalidad, de manera tal que asegure su eficiente prestación a los Asociados y la protección del medio ambiente.

Artículo 9º: Los Asociados, propietarios  y/o poseedores situados en las áreas servidas por el Concesionario, están obligados al pago de los servicios en las condiciones que se establecen en el régimen tarifario. Los que deberán realizar los aportes que correspondan para las ampliaciones o mejoramiento de las instalaciones, con arreglo a lo previsto en el Marco Regulador y el Capítulo III, Sección 5 de este Reglamento.

Artículo 10º: Estarán a su vez obligados a conectarse a la red cuando frente al inmueble exista cañería de agua y/o colectora de cloacas habilitadas, debiendo instalar a su cargo los servicios domiciliarios internos de agua y cloacas y mantener en buen estado dichas instalaciones.

Artículo 11º: Las disposiciones del Artículo 10º son también aplicables:

- A los inmuebles que den frente a pasajes privados con salida a calle en la cual existan cañerías habilitadas.

- A los inmuebles interiores que tengan servidumbre de tránsito a través de fincas con salida a calle en la cual existan cañerías habilitadas.

Artículo 12º: El agua distribuida por la Cooperativa deberá cumplir con los requerimientos y características físicas químicas y microbiológicas acorde con las normas provinciales de calidad y control de aguas para bebida 174/2016.  El prestador deberá asegurar la potabilidad del agua distribuidas en el punto de enlace domiciliario de los usuario.

Asimismo, los efluentes que recolecte y transporte deberán cumplir con los parámetros establecidos en el Decreto 847/2016. El cumplimiento de esta normativa es de carácter obligatorio y es extensiva a todos los establecimientos radicados en el área servida por la Cooperativa.

Artículo 13º: En caso de una emergencia sanitaria y cuando la Cooperativa detectase algún problema en las instalaciones bajo su operación que pueda afectar la salud de la población y/o el medio ambiente, procederá a informar de inmediato a la comunidad y al Concedente a través de por lo menos tres medios de comunicación masiva, detallando  las medidas que correspondan adoptar para evitar daños y perjuicios  a los Usuarios . En tal caso deberá el prestador, asimismo, definir y ejecutar todas las medidas preventivas y correctivas que estén a su alcance para normalizar la situación.

Artículo 14º: Sin perjuicio de su derecho a formular la denuncia ante la autoridad competente, en caso de que un Usuario detectare algún problema que pueda encuadrar en las especificaciones del artículo 13º, deberá denunciar el hecho a la Cooperativa, la que tendrá la obligación de investigar sin más trámite, en el mismo día de recibida la denuncia y en forma gratuita, toda situación que pueda implicar verosímilmente la aparición de riesgo sanitario. Ello sin perjuicio de la obligación genérica de realizar el muestreo regular conforme lo previsto y exigido en los elementos que componen la Concesión.

Sección 2.- Condiciones de las instalaciones.

Artículo 15º: Las instalaciones para la provisión de agua potable y la recolección y transporte de efluentes cloacales deberán ajustarse en su construcción al Código de Edificación de la localidad y a las Normas dictadas por el ex Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSa).

Artículo 16º: En el caso de interrupciones del servicio programadas el Concesionario tendrá la obligación de informar a los Usuarios de las causas de interrupción del servicio con la antelación que se indica a continuación:

- Cortes programados: deben ser comunicados a los Usuarios con 24 horas de antelación, indicando como mínimo:

- El radio afectado.

- La duración estimada del corte.

- Las precauciones a adoptar.

- Las razones por las cuales se lleva a cabo el corte.

- Cortes imprevistos: cualquiera sea la causa, el Concesionario deberá informar con la mayor brevedad al Ente de Control acerca de la situación. La comunicación a los Usuarios en tanto deberá efectuarse por el prestador a través de algún medio de comunicación masiva local para el caso de interrupciones programadas siempre que el corte de servicio imprevisto supere las 12 horas.

Artículo 17º: El Prestador deberá suministrar agua a los usuarios en los respectivos puntos de enlace domiciliarios, con la presión natural que tenga el servicio sobre el nivel de vereda. Serán por cuenta u cargo de los Usuarios la ejecución de cisternas, el rebombeo del agua y toda otra obra o instalación que corresponda como también todos los costos operativos que deriven. La presión del suministro de agua potable: se define como la altura de columna de agua medida a partir del nivel de la vereda terminada (o del nivel previsto para la terminación, en caso de veredas de tierra o no terminadas). La Cooperativa se obliga a prestar el servicio con una presión mínima de suministro de cinco (5) metros de columna de agua (m.c.a.).

Artículo 18º: La succión directa desequilibra el funcionamiento de la red y perjudica a los demás Usuarios, por lo que está prohibido a éstos la instalación de bombas succionadoras de agua directamente sobre la red. En caso de necesidad de elevación del agua, deberá siempre intercalarse una cisterna de bombeo. La cooperativa notificará al Usuario que cuenta con presión suficiente en los términos del artículo 17° e intimará al mismo a retirar la bomba succionadora. En caso de no acatamiento de la intimación o de reincidencia, la Cooperativa tiene el derecho a anular la conexión existente, sin perjuicio de la multa que pudiera corresponder.

Artículo 19º: Las conexiones domiciliarias de agua serán, en todos los casos, con medidor y la cañería interna deberá alimentar a un tanque de reserva, prohibiéndose la instalación de picos de riego por debajo de 1,5 mts. De altura para evitar perdida de presión en el sistema

Artículo 20º: No se autorizarán conexiones domiciliarias comunes a más de un frentista siempre que las mismas sean técnicamente factibles de conectarse de forma independiente y que el Consejo de Administración apruebe la factibilidad del servicio.

Artículo 21º: En los casos comprendidos en el artículo 11º inciso a) del presente reglamento, el Concesionario podrá consentir la instalación en el pasaje privado de cañerías de uso común a dos (2) o más parcelas con frente a dicho pasaje.

Con respecto a las cañerías de propiedad común, los condóminos serán responsables solidariamente ante el Concesionario, del cumplimiento de las disposiciones de este reglamento, salvo que estuviera comprobada la responsabilidad imputable a alguno de ellos.

Artículo 22º: La Cooperativa podrá autorizar con carácter precario y a solicitud del propietario, la instalación de los servicios de agua potable o sanitarios de desagües cloacales a fincas ubicadas fuera del radio servido y/o que por razones especiales no puedan conectarse a las colectoras que corren por el frente de su propiedad, con sujeción a las normas establecidas en el presente reglamento, en los siguientes casos:

- Servicio por cruce de otra propiedad que consiste en la instalación de una conexión a través de una finca lindera frentista a la red.

- Servicio por conexión a acera opuesta, incluyendo el caso a) que consiste en la instalación de una conexión a una colectora que corra por la acera opuesta en los casos en que está previsto en los planes de expansión la construcción de redes por la acera contigua.

- Servicio por conexión en diagonal, incluyendo el caso a), la que consiste en la instalación de una conexión a una colectora que no llega al frente de la propiedad.

En estos casos se estará a lo dispuesto en las Normas y Gráficos Para de Agua y Cloacas de la ex OSN.

Artículo 23º: Será imprescindible que las servidumbres que se otorguen para los casos establecidos en el artículo 22º sean instrumentadas mediante escritura pública debidamente inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble, quedando las mismas sujetas al régimen establecido en el Código Civil. Los inmuebles a que se refiere este artículo estarán sujetos al pago de las cuotas por servicios de acuerdo al Régimen Tarifario vigente desde el otorgamiento del servicio.

Artículo 24º: Los propietarios de los inmuebles beneficiados con servicios conectados según las prescripciones del artículo 22º, con la salvedad de aquellos que por razones especiales no puedan hacerlo, quedan obligados a construir las instalaciones necesarias para obtener sus servicios propios e independientes, en cuanto se instalen por sus respectivos frentes cañerías de desagües a tenor de lo establecido en el artículo 10º del presente. El Concesionario notificará al usuario esta circunstancia y fijará un plazo para el pago de la obligación.

Artículo 25º: En edificios en construcción, las instalaciónes descriptas en el art. anterior se considerarán en funcionamiento y su servicio utilizable.

Artículo 26º: La cloaca domiciliaria deberá estar provista a una distancia máxima de cinco (5) metros del punto de enlace definido en el artículo 5º inciso i), de una cámara de inspección u otro dispositivo de acceso que permita efectuar con facilidad la desobstrucción de la cañería en caso necesario. Adicionalmente, deberá instalarse un dispositivo antirretorno aguas debajo de la misma.

Artículo 27º: Queda terminantemente prohibido la descarga pluvial a conducto de cloacas. El agua de lluvia deberá ser totalmente evacuada a la calzada mediante cañerías completamente independientes de las de desagüe cloacal.

Artículo 28º: Los desagües de líquidos residuales industriales a la red colectora sólo podrán ser autorizados cuando la capacidad y las condiciones de funcionamiento de ésta lo permitan, debiendo el interesado construir las instalaciones dotadas de los elementos necesarios para garantizar que la calidad del efluente sea ajustada a normas para evitar que dañe los conductos e instalaciones que opera la Cooperativa. En estos casos se deberá establecer un régimen especial mediante convenio particular para la utilización de las instalaciones.

Artículo 29º: Los desagües provenientes de condensación, refrigeración u otros usos del agua que no alteren la calidad de la misma, deberán ser vertidos a conducto pluvial o curso de agua superficial. Sólo por excepción podrá autorizarse su volcado a colectora, cuando la capacidad y condiciones de funcionamiento de ésta lo permita.

Artículo 30º: El vertimiento de agua no proveniente de las redes de distribución de agua potable de la localidad a las redes colectoras cloacales deberá ser previamente autorizado por el Concesionario.

Los propietarios de industrias o de inmuebles que la utilicen y luego la viertan a los conductos que opera el Concesionario están obligados a facilitar la información y medios necesarios para determinar las cuotas de desagüe, para lo cual deberán con carácter obligatorio, instalar y mantener en buenas condiciones de funcionamiento, medidores u otros dispositivos de aforo adecuados en los lugares que se les indique.

Cuando el volcado se efectúe sin autorización previa, el Concesionario podrá gestionar por vía de apremio, el cobro de las cuotas que por desagüe le hubieran correspondido abonar al infractor, sin perjuicio de las penalidades establecidas en el Capítulo V, Sección 5 de este Reglamento. Para estimar el consumo presunto se dejará transcurrir un (1) mes durante el cual, personal autorizado del Concesionario medirá los caudales vertidos; el valor así verificado se multiplicará por la cantidad de meses que se presuma que ha durado la infracción. La estimación del Concesionario de ese tiempo sólo podrá modificarse mediante prueba fehaciente en contrario, cuya carga cae sobre el usuario infractor. Dicha prueba deberá ser ofrecida en el término de cinco (5) días hábiles de notificado por el Concesionario del tiempo estimado de duración de la irregularidad y diligenciada dentro de otro término igual y sucesivo al anterior, bajo apercibimiento de tenerse por consentida la estimación del prestador.

Artículo 31º: Cuando se trate de instalaciones industriales, la autorización de vertido de efluentes a las redes colectoras deberá obedecer a los parámetros establecidos en el Decreto 847/16, los cuales se verificarán a través de análisis de laboratorio reconocido, a cargo del usuario, sin perjuicio de inspecciones y estudios que pueda llevar a cabo el Concesionario. El Concesionario no participará en la aprobación de los proyectos, quedando como únicos responsables de los mismos y de la construcción de las respectivas instalaciones, los industriales propietarios de las mismas y los profesionales y/o matriculados intervinientes. Sólo se exigirá la presentación del proyecto a efectos de observar y analizar la evolución y estado general sanitario industrial en las áreas de competencia del Concesionario.

Artículo 32º: Los establecimientos industriales ubicados dentro del radio servido por el Concesionario deben ser dotados, salvo que resulte innecesario por las características de la industria, de las correspondientes instalaciones depuradoras de los líquidos residuales para que éstos cumplan con las condiciones físicas, químicas y bacteriológicas establecidas por el Decreto 847/16 y demás disposiciones vigentes.

Artículo 33º: La autorización de vertido de los desagües provenientes de establecimientos industriales a cuerpos receptores y su control es competencia exclusiva del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHi) o quien en el futuro la remplace.

Artículo 34º: El propietario de la industria, el profesional y/o el matriculado actuante, según corresponda, están obligados a suministrar toda la información que el Concesionario considere necesaria durante el proyecto, construcción y funcionamiento del establecimiento y su planta depuradora, siendo responsables de las inexactitudes en que pudieran incurrir.

Artículo 35º: El propietario de la industria es responsable del funcionamiento y conservación de las instalaciones de depuración, testificación, muestreo y de toda otra complementaria, las que permanentemente deberán mantenerse en condiciones óptimas de funcionamiento y eficiencia, acorde con el fin a que se las destina.

El Concesionario, cuando lo considere oportuno, podrá efectuar el control de calidad del efluente a tenor de lo prescripto en el artículo 63º inciso a), formulando al propietario del establecimiento el cargo respectivo en los casos que corresponda. También podrá realizar dicho control a pedido del interesado, previo pago del importe respectivo.

Artículo 36º: Las instalaciones de tratamiento del efluente industrial deberán estar dotadas de una cámara para extracción de muestras y medición de caudales, según las especificaciones de las Normas y Gráficos para las Instalaciones Domiciliarias e Industriales – Fórmula OSN 5715 – dictadas por la ex Obras Sanitarias de la Nación. Dicha cámara deberá hallarse ubicada en el predio privado, sobre la línea municipal o próxima a ella y con acceso directo desde la vía pública.

Cuando el efluente sea de naturaleza corrosiva, será obligatoria la instalación de un tubo testigo, en la forma y del material que establecen las normas aplicables al caso.

Artículo 37º: El concesionario podrá disponer la clausura de los desagües de los establecimientos industriales cuyos propietarios no dieran cumplimiento a las disposiciones reglamentarias y a las que en el ejercicio de su función ordene.

Artículo 38º: La Cooperativa otorgará la autorización condicional de vertido a red cloacal una vez terminada la planta de tratamiento y siempre que los efluentes se ajusten a las normas de calidad establecidas que correspondan en cada caso.

Artículo 39º: Las disposiciones de este reglamento son aplicables a los edificios comprendidos en el régimen de Propiedad Horizontal.

Artículo 40º: La propiedad horizontal se acreditará ente la Cooperativa mediante la presentación del Reglamento de Copropiedad y Administración debidamente instrumentado en escritura pública o copia del mismo autenticada por escribano público, en el cual conste la inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente.

Artículo 41º: El representante de los propietarios actuará ante la Cooperativa como mandatario legal y exclusivo de aquellos, con las atribuciones y límites que establezca el poder que le haya sido otorgado al efecto.

Artículo 42º: La condición de administrador de un consorcio de propietarios deberá acreditarse ante la Cooperativa mediante la presentación del Reglamento de Copropiedad y Administración en el cual conste su designación o, en su defecto, con la presentación de la escritura pública donde se dispuso su nombramiento, si se tratara de persona distinta a la designada al efecto en el referido Reglamento de Copropiedad y Administración.

Artículo 43º: El propietario de cada piso, departamento u otra unidad, podrá actuar independientemente de los demás propietarios en todas las gestiones relativas a la construcción, funcionamiento, conservación y modificación de las instalaciones sanitarias domiciliarias de su piso, departamento o unidad que no afecten las cosas de uso común y será directa y exclusivamente responsable ante la Cooperativa por las infracciones al presente reglamento que se cometan en su piso o departamento.

Artículo 44º: En los casos establecidos en el artículo anterior y a efectos de establecer en forma fehaciente las partes comunes y privadas de las instalaciones y los derechos y obligaciones en cada caso, el propietario interesado deberá presentar ante la Cooperativa el Reglamento de Copropiedad y Administración del edificio en copia autenticada por escribano público.

Artículo 45º: La Cooperativa no tendrá injerencia en las construcciones, ampliaciones o modificaciones de las instalaciones domiciliarias de cada copropietario o del consorcio en sí, siendo únicos responsables de dichas instalaciones los profesionales y/o matriculados actuantes y los propietarios en su caso. Cualquier conflicto que surgiera entre los copropietarios por esas construcciones, ampliaciones y/o modificaciones, así como por la conservación y mantenimiento de las instalaciones internas, deberá ser resuelto exclusivamente entre los actores del conflicto.

Artículo 46º: En casos especiales de inmuebles divididos en pisos, departamentos u otras unidades para ser inscriptos bajo el régimen de la Propiedad Horizontal, cuyos adquirentes tengan la posesión de las mismas y no exista Reglamento de Copropiedad y Administración –presentándose dificultades para su inmediata concreción- la Cooperativa resolverá las situaciones creadas teniendo en cuenta el espíritu y finalidades de esta reglamentación y el grado de incidencia social que revistan dichas situaciones.

En tales casos la solicitud pertinente será presentada por el propietario del edificio. Empero, en situaciones excepcionales y fundada en razones que la Cooperativa considere justificadas, podrá aceptarse la solicitud firmada por todas las personas indicadas en el párrafo anterior.

Todas las resoluciones adoptadas en estos supuestos tendrán carácter precario y serán otorgadas bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes. Tal precariedad cesará cuando se presente el correspondiente Reglamento de Copropiedad y Administración y la solicitud sea ratificada por el administrador designado en legal forma.

Artículo 47º: En todos los casos comprendidos en el artículo anterior, la Cooperativa podrá exigir toda la documentación y probanzas que a su juicio sean necesarias para acreditar fehacientemente las situaciones de excepción que se invoquen.

Igualmente, los interesados deberán firmar un compromiso por el que se responsabilicen por la conservación y funcionamiento de las instalaciones a que se refiera la solicitud y podrá exigírseles una garantía en forma de fianza suscripta por persona solvente a juicio y satisfacción del concesionario, para responder en caso de incumplimiento.

Artículo 48º: En los terrenos susceptibles de subdivisión o en condominio bajo el régimen de Propiedad Horizontal, cuyos servicios de agua potable y desagües cloacales estarán a cargo de la Cooperativa, la totalidad de las instalaciones sanitarias que queden comprendidas en el interior de esos terrenos tienen carácter de “instalaciones internas”.

Artículo 49º: El proyecto, dirección y ejecución de las instalaciones definidas en el artículo anterior se ajustarán a las especificaciones técnicas y Normas de la ex ENOHSa, debiendo ser responsable de la ejecución en todos los casos un profesional matriculado de la especialidad. Estas instalaciones deberán constar en planos separados del proyecto de las instalaciones domiciliarias internas de los edificios.

Al proyectar estas obras debe evitarse cruzar con las cañerías por debajo de los edificios. En el caso ineludible de tener que hacerlo, se debe prever la instalación de las cañerías en forma tal que permitan el acceso e inspección permanentes, así como su aislamiento para repararlas. Normalmente, dichas instalaciones deben ser accesibles directamente desde las calles internas.

Artículo 50º: La responsabilidad por el uso, conservación y mantenimiento de las instalaciones descriptas en el artículo 48º, recae en forma exclusiva sobre los propietarios con la asignación que les adjudiquen los instrumentos constitutivos de representación en cada caso.

Artículo 51º: La Cooperativa es responsable del mantenimiento de todas las cañerías de las redes domiciliarias de distribución de agua y de recolección y transporte de efluentes cloacales, con sus respectivas conexiones, hasta la salida de la llave maestra, medidor o tapa de inspección en vereda, según cuál sea el último elemento.

El Usuario es responsable del mantenimiento de las instalaciones internas a partir del límite anteriormente indicado, según cuál sea el más cercano a las instalaciones internas del inmueble. También es responsable de la correcta construcción y mantenimiento de las instalaciones internas, así como de su limpieza y distribución en el inmueble, debiendo garantizar que sus instalaciones no perturben el funcionamiento de la red pública y de las conexiones, ni presenten riesgos de contaminación para el agua de la red pública de distribución.

Sección 3.- Uso y mantenimiento de las instalaciones.

Artículo 52º: Todo propietario, poseedor o tenedor de un inmueble, está obligado a cuidar que las instalaciones en funcionamiento sean mantenidas en perfecto estado, que no se produzcan pérdidas de agua ni de efluentes, que sólo se emplee la cloaca para la conducción de líquidos y materias que no puedan dañarla u obstruirla y que todos los artefactos, cañerías y accesorios se conserven perfectamente limpios, en buen estado y libres de obstrucciones.

Artículo 53º: En casos de obstrucción de la cloaca domiciliaria, si la misma se produce en la conexión, sólo la Cooperativa está autorizada para proceder a la desobstrucción. Si el inconveniente se verifica en la red interna domiciliaria, la responsabilidad por la misma es exclusivamente del propietario.

Artículo 54º: Los gastos que origine la remoción de los obstáculos o la reconstrucción de la cloaca según corresponda en los casos establecidos en el artículo anterior estarán a cargo exclusivo del propietario, poseedor o tenedor del inmueble, salvo que se comprobare que la obstrucción en la conexión externa no se debió al mal uso de la cloaca por aquellos.

Cuando hubiera más de una unidad de uso en comunicación con la cloaca afectada, como en los casos de propiedad horizontal, los gastos serán soportados por el consorcio u órgano de administración que corresponda si lo hubiera o en partes iguales a los propietarios de las respectivas unidades de uso, salvo que se comprobare que la obstrucción es imputable al mal uso de la cloaca por uno de ellos. Estas estipulaciones son aplicables a las instalaciones de uso común. Para las instalaciones de uso privado rigen las prescripciones del artículo anterior.

Artículo 55º: Cuando la obstrucción se produzca en la red colectora por mal uso de la cloaca, los gastos de remoción del obstáculo o reconstrucción de la cañería según corresponda serán pagados por partes iguales y en forma solidaria por los propietarios que la hubiesen provocado.

Artículo 56º: Cuando en un inmueble se notaran humedades, filtraciones, malos olores u otros inconvenientes de carácter sanitario provocados por desperfectos en las instalaciones domiciliarias, toda actividad destinada a la reparación del desperfecto o deficiencia correrá por cuenta del propietario, poseedor o tenedor del inmueble según corresponda, quien deberá de ser necesario, recurrir a los servicios de un constructor matriculado y/o un profesional habilitado según el caso, quedando exento la Cooperativa de cualquier responsabilidad civil o penal.

Sección 4.- Conservación de instalaciones sanitarias en uso en edificios existentes.

Artículo 57º: Cuando se habiliten redes de agua o redes colectoras de desagües cloacales, a los efectos del saneamiento, los propietarios frentistas a la red estarán obligados a conectarse a la misma, en los términos del artículo 10º de este Reglamento, en los plazos que el Cooperativa fije y que sean notificados en forma fehaciente.

Artículo 58º: Para los casos comprendidos en esta sección, es de aplicación lo dispuesto por el artículo 26º del presente Reglamento, siendo a cargo del propietario la construcción de la cámara de inspección, previo a la solicitud de conexión a la colectora.

Artículo 59º: Los pozos absorbentes deberán ser desagotados, desinfectados y rellenados de conformidad con la siguiente modalidad: una vez que el pozo ha sido totalmente desagotado y para su desinfección, se arrojará en él la cantidad de cien (100) kilogramos de cal viva, efectuándose con posterioridad el relleno, por capas debidamente apisonadas. Estas tareas son responsabilidad exclusiva de los usuarios.

Artículo 60º: La construcción de las partes de obra nueva que se requieran para dotar a la propiedad del servicio de desagüe cloacal a colectora deberá responder a las Normas y Gráficos para las Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de la ex OSN.

Artículo 61º: Para la conservación de instalaciones de desagüe de efluentes industriales, para autorizar las mismas, sin perjuicio de lo establecido en esta sección será especialmente de aplicación lo prescripto en los artículos 31º a 38º, ambos inclusive, del presente Reglamento.

Sección 5.- Régimen de inspecciones.

Artículo 62º: El Concesionario podrá disponer inspecciones a las instalaciones internas domiciliarias o industriales cuando lo considere necesario.

Artículo 63º: La modalidad de las inspecciones a practicar por el Concesionario en las obras e instalaciones enunciadas en el artículo anterior es la siguiente:

a) De control: Serán dispuestas por el Concesionario y realizadas sin aviso previo en todas o parte de las instalaciones domiciliarias o industriales, con el fin de verificar la veracidad de los datos vertidos en los planos, condiciones de funcionamiento, etc.

b) Informativas: Serán dispuestas por el Concesionario a pedido del Poder Concedente o de los usuarios interesados.

Artículo 64º: El personal autorizado del Concesionario, debidamente identificado, tendrá libre acceso a las fincas para la ejecución de las inspecciones dispuestas según esta Sección. El propietario u ocupante de la finca o unidad de uso están obligados a facilitar la entrada.

Artículo 65º: Las inspecciones sólo podrán efectuarse dentro del horario comprendido entre las ocho (8:00) y las dieciocho (18:00) horas, salvo casos de urgencia, en que será permitido practicarlas en otras horas. En estos casos los agentes deberán estar provistos de autorización especial dada por el Concesionario a través del responsable del Área correspondiente o quien lo sustituya, además de la credencial y demás elementos identificatorios.

Artículo 66º: Cuando se trate de inspecciones de control y se opusiere resistencia, los agentes autorizados harán documentar el hecho por agente policial, juez de paz o escribano público, labrando el acta correspondiente y solicitando el auxilio de la fuerza pública.

Para evitar este procedimiento, el Concesionario podrá citar al dueño u ocupante del inmueble quien, para hacer innecesario el uso de la fuerza pública deberá comparecer y brindar su conformidad a la inspección en los términos que se le señale en la citación.

Todos los gastos que genere este procedimiento serán a cargo del usuario que ejerce la oposición.

CAPITULO III.- PROCEDIMIENTO PARA LA CONEXIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO Y SU PRECIO

### Sección 1.- Solicitud de conexión

Artículo 67º: Los usuarios que  se encuentren obligados a conectarse a la red, correrán a su cargo con el costo de la conexión y de las instalaciones internas, así como las mejoras en las instalaciones de la red si las mismas fueran necesarias. Los Usuarios se encuentran obligados también al cegado de los pozos absorbentes de acuerdo al artículo 59º del presente.

Artículo 68º: La solicitud de conexión deberá ser suscripta por el propietario del inmueble o de la industria en su caso, por sí o por interpósita persona con poder especial otorgado en legal forma o por el representante de los consorcios de propietarios o administrador de condominio. La misma se instrumentará en formulario provisto por el Concesionario, el cual tendrá carácter de Declaración Jurada y contendrá todos los datos de identificación del propietario y del inmueble, así como el destino de este último y toda otra observación que resulte útil para comprender las características y cantidad del efluente que se volcará a la colectora.

Artículo 69º: El Concesionario está obligado a responder a las demandas de conexión al servicio de los Usuarios que residen en la zona servida dentro de los quince (15) días de recibida la petición, siempre que no se trate de pedidos de conexión para fincas ubicadas fuera del radio servido, en cuyo caso indicará las obras necesarias que tendrán el tratamiento previsto la Sección 5 del presente Capítulo.

Artículo 70º: El Usuario se obliga a respetar los requisitos técnicos que le fueren indicados por el Concesionario de acuerdo a la reglamentación vigente, así como cumplir los trámites descriptos en la Sección 3 del presente.

Artículo 70º: El Concesionario está obligado a conectar el servicio a los Usuarios que residen en la zona servida dentro de los quince (15) días de aprobada la solicitud de conexión y previo pago correspondiente a la Conexión.

Artículo 71º: Las instalaciones internas de un predio no podrán servir al desagüe cloacal de usuarios que no estén ubicados dentro de los límites del predio, excepto si el servicio fuera expresamente autorizado por el Concesionario, previa constitución de servidumbre debidamente inscripta.

### Sección 2.- Responsabilidad sobre las instalaciones.

Artículo 72º: La responsabilidad sobre el mantenimiento, guarda y conservación de las instalaciones recaerá sobre:

- El Concesionario respecto de todas las cañerías de la red colectora externa.

- El Concesionario con relación a las conexiones domiciliarias, en el tramo externo hasta el punto de enlace con la instalación interna.

- El Usuario es responsable del mantenimiento de las instalaciones internas a partir del punto de enlace de la conexión con las instalaciones internas del inmueble.

### Sección 3.- Trámite

Artículo 73º: Los pedidos de conexión se presentarán ante la Oficina de Atención a los Socios, que deberá estar habilitada para prestar las informaciones y entregar a los Usuarios la normativa técnica respectiva, como asi también los costos que serán definidos por el Consejo de Administración de la Cooperativa.

El Usuario o el profesional o matriculado actuante, podrán pedir y retirar de las oficinas del Concesionario los datos necesarios para poder ejecutar la conexión.

Artículo 74º: La Cooperativa no podrá prestar servicios gratuitamente.

Artículo 75º: El Concesionario puede denegar la solicitud de conexión cuando la calidad del efluente pueda poner en riesgo la integridad de la colectora o los volúmenes de aquel sean de tal magnitud que requieran instalaciones especiales.

En el primer caso, previo a la autorización de la conexión, el solicitante deberá proveer a sus instalaciones de los dispositivos que indica el artículo 32º del presente.

En el segundo caso, la solicitud recibirá el tratamiento de las conexiones solicitadas par inmuebles ubicados fuera del radio servido, lo que puede devenir en la necesidad de ejecutar obras nexo u obras complementarias a cargo del Usuario.

Artículo 76º: En los casos de establecimientos industriales, junto con la solicitud de conexión, el propietario deberá solicitar la correspondiente autorización de vertido de efluentes industriales y/o cloacales a colectora, acompañando la correspondiente memoria descriptiva y de cálculo, la cual deberá indicar el proceso de elaboración industrial con especificación del tipo de industria, capacidad de producción diaria, materias primas utilizadas, horario y turno de trabajo, número de personas que trabajan en cada uno de ellos, descripción del proceso de tratamiento con indicaciones del caudal efluente máximo horario y diario, criterio de cálculo de cada uno de los elementos constituyentes de la planta de tratamiento, eficiencia prevista, forma de limpieza, destino de los barros y residuos producidos y toda otra información complementaria relativa a la industria.

Deberá acreditarse personería mediante la presentación del contrato social o poder general o especial otorgado en legal forma.

Artículo 77º: Son aplicables a los establecimientos industriales todas las disposiciones del presente Capítulo.

Artículo 78º: Al otorgarse la conexión y previamente a la ejecución de la misma, el Usuario deberá abonar el cargo correspondiente a Conexión definido en el cuadro del Anexo I de este Reglamento y en todos los casos se hará responsable de la instalación de los servicios domiciliarios internos de desagüe cloacal o industrial.

El Usuario podrá ejecutar la conexión por terceros idóneos con la conformidad e inspección del Concesionario y bajo la exclusiva responsabilidad del profesional o constructor matriculado actuante, cumpliendo con los requisitos establecidos y el pago de la inspección correspondiente de acuerdo a los cuadros tarifarios en vigencia.

Artículo 79º: Posterior a la autorización de conexión, el Concesionario tiene el derecho de inspección a las instalaciones internas del inmueble. El Usuario está obligado a facilitar el ingreso al predio o vivienda del personal que deba realizar la inspección. En caso de negativa infundada, el Concesionario requerirá Orden Judicial.

Tratándose de inspección solicitada por el Usuario el Concesionario tiene derecho a exigir el pago de los cargos que correspondan según la inspección de que se trate.

### Sección 4.- Costo de la conexión.

Artículo 80º: El Concesionario tiene derecho a cobrar el cargo por conexión. El pago de dicho cargo podrá ser efectuado de contado o en cuotas según lo establezca el Consejo de Administración.

# Sección 5.- Pedidos de Conexión fuera del área servida.

Artículo 81º: Los pedidos de conexión fuera del Área Servida podrán ser atendidos por el Concesionario en los casos y bajo las condiciones de los artículos 23º, 24º y 25º de este Reglamento. Por lo demás, son aplicables todas las disposiciones del presente Capítulo en lo que sean pertinentes.

Artículo 82º: En los casos que no se pudiera actuar conforme lo dispuesto en el artículo anterior y de ser necesarias obras de ampliación de la red colectora, las conexiones serán otorgadas siempre que los solicitantes construyan a su cuenta y cargo dichas ampliaciones, las cuales deberán obedecer en un todo las Normas para la Construcción de Instalaciones Sanitarias Externas vigentes.

CAPITULO IV.- PROCEDIMIENTO PARA LA DESCONEXIÓN DEL SERVICIO AL USUARIO

### Sección 1.- Solicitud de desconexión en Área Servida

Artículo 83º: Cuando un inmueble ubicado en el área servida fuese demolido, o se hallare deshabitado, el Usuario podrá solicitar la desconexión del servicio y la recategorización del inmueble como baldío.

Con su solicitud el Usuario deberá pagar un cargo de desconexión establecido por el Consejo de Administración.

### Sección 2.- Conexiones en Áreas de Expansión

### Sección 3.- Reconexión

Artículo 84º: El Usuario deberá solicitar la reconexión, cuando hayan cesado las condiciones del inmueble que habilitaron su desconexión descripta en el artículo 83º de este Reglamento, estando obligado al pago del cargo establecido por el Consejo de Administracion para la reconexión de los servicios. Este monto se pagará antes del comienzo de las obras de reconexión.

CAPÍTULO V - DESCRIPCIÓN DE LAS TARIFAS VIGENTES

Sección 1 - Conceptos y precios vigentes

Artículo 85º: Los conceptos tarifarios de aplicación, cuadros tarifarios y precios vigentes se rigen por el régimen tarifario aprobado por el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Allende, o de aquella localidad donde se preste el servicio, en un todo de acuerdo con lo estipulado por el contrato de Concesión. Estos conceptos tarifarios de aplicación deberán estar basados en premiar al usuario que utiliza el Agua Potable de manera austera, evitando su derroche y castigando al consumidor desaprensivo e insolidario, que hace uso absolutamente indebido del recurso.

Sección 2 - Alcance y periodicidad del cobro de los servicios

Artículo 86º: Las prestaciones a cargo del Concesionario se cobrarán de conformidad con las prescripciones del régimen tarifario, no pudiéndose cobrar otros derechos o conceptos a los que allí se establecen o los previstos en el presente Reglamento.

Los valores tarifarios y precios vigentes serán considerados como valores máximos regulados. El Concesionario podrá establecer valores tarifarios y precios menores siempre y cuando la rebaja o exención que estableciere fuese de orden general para situaciones análogas. Estas consideraciones serán establecidas por el Consejo de Administración

Sección 3 - Categorías y clases de inmuebles

Artículo 87º: Se considerarán inmuebles edificados los que tengan construcciones de cualquier naturaleza, para resguardo contra la intemperie de personas, animales o cosas, en condiciones de habitabilidad o de uso y los que, sin tener edificación, sean utilizados en explotaciones que sean aprovechados en actividades de cualquier naturaleza, siempre que dispongan de los servicios de agua potable y cloacas.

Artículo 88º: Son inmuebles baldíos aquellos no edificados ni con mejoras que permitan incluirlos en algunas de la categoría anterior, siempre que cuenten con la disponibilidad del servicio.

Artículo 89º: Los propietarios de inmuebles deberán comunicar por escrito, dentro de los treinta días al Concesionario toda transformación, modificación o cambio de destino de los inmuebles, que implique una alteración de las tarifas por servicios, fijadas de conformidad con el Régimen Tarifario.

Sección 4.- Tarifa aplicable.

Artículo 90º: PARA EL SERVICIO DE CLOACA. A todo inmueble se le fijará una tarifa que dependerá del consumo de agua potable registrado en los medidores respectivos, tomándose como base para calcular el volumen volcado a las colectoras el ochenta por ciento (80 %) de aquel. A tal efecto, será condición imprescindible para otorgar la conexión de cloacas que el inmueble esté provisto de conexión de agua potable con dispositivos de medición de consumos. Si así no fuera, será requisito previo a la conexión cloacal la instalación del correspondiente medidor en la conexión domiciliaria de agua potable por cuenta y cargo del Usuario.

Artículo 91º: En los casos que no sea posible efectuar la medición del agua consumida en el inmueble, el Concesionario podrá estimar el consumo presunto, tomando para ello el consumo de igual período del año anterior  o el promedio de los consumos conocidos si la prestación del servicio fuera menor a un año.

Sección 5 - Incumplimiento y penalidades

Artículo 92º: El Concesionario podrá aplicar las multas y penalidades previstas en el Régimen Tarifario, a los Usuarios que hayan obtenido o estén obteniendo el servicio irregularmente, a quienes hayan facilitado la instalación y servicios a través de sus predios o desde las propias instalaciones internas, según el destino del servicio y la clasificación del inmueble y a quienes hagan un mal uso de las instalaciones.

Artículo 93º: También podrá aplicar las sanciones previstas tanto en el referido régimen tarifario como en el Estatuto de la Cooperativa, cuando el Usuario no comunique a término las construcciones, modificaciones o alteraciones de sus instalaciones domiciliarias.

Artículo 94º: El Concesionario tendrá derecho a aplicar sanciones de multa, suspensión y/o inhabilitación para actuar ante el mismo a todo propietario /usuario, constructor matriculado o profesional habilitado que incurra en infracción a las disposiciones de este Reglamento.

##### CAPITULO VI.- FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS

Sección 1.- Descripción de los códigos e información contenida en la factura

Artículo 95º: En las facturas estarán detallados los códigos referidos a la identificación del cliente, domicilio, fechas de vencimiento, consecuencias de falta de pago en debido tiempo, importe, lugar de pago, medios de pago y detalle de parámetros tarifarios, que incluirán los volúmenes volcados a las colectoras y consumo de agua potable. Además, el Concesionario podrá incluir información útil al Usuario, líneas telefónicas y oficinas de atención al asociado y mensajes de información personalizada.

El Concesionario, siendo el prestador del servicio de distribución de agua potable en la localidad, procederá a la facturación del servicio cloacal conjuntamente con el servicio de agua, en cuyo caso, todas las disposiciones del presente en cuanto a la materia del presente Capítulo son aplicables al servicio de distribución de agua potable.

### Sección 2.- Períodos de facturación y plazos

Artículo 96º: Los períodos de facturación podrán ser mensuales, bimensuales o trimestrales conforme lo disponga el Consejo de Administración

En casos especiales, el Concesionario podrá otorgar facilidades de pago de las cuentas de los Usuarios en un todo de acuerdo a lo establecido en el Régimen Tarifario.

Sección 3.- Lugares habilitados para el pago de la factura

Artículo 97º: Antes de los vencimientos detallados en las respectivas facturas, los pagos deberán hacerse en los bancos habilitados, por sistemas de débito automático o electrónico, plataforma externas, transferencias bancarias, entes tercerizados de cobro, pudiendo el Consejo de Administración modificar o agregar otros medio de pago. Las facturas contendrán el detalle de los lugares habilitados al efecto.

### Sección 4.-	Recargos por incumplimiento en el pago. Obligados al pago de los servicios

Artículo 98º: Cuando el Usuario no abone su factura en término, el Concesionario podrá cobrar los intereses correspondientes al tiempo de mora autorizados por el Consejo de Administracion, debiendo figurar los mismos en las facturas.

Artículo 99º: El Concesionario será el encargado y responsable del cobro de los servicios. A tal efecto, las facturas, liquidaciones o certificados de deuda que emita por los servicios que preste tendrán fuerza ejecutiva de acuerdo con lo que prevé el Título II, Capítulo I, Artículos 517º y 518º del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.

Por el solo vencimiento de la factura , se constituye la mora e incumplimiento de las obligaciones que prevee el Estatuto de la Cooperativa.

Previo al inicio de actuaciones judiciales tendientes al recupero de sus créditos, el Concesionario deberá haber efectuado:

- Una intimación al Usuario mediante notificación simple con entrega controlada, indicando el monto de la deuda vencida,

- Un preaviso a través de intimación fehaciente mediante carta documento, telegrama, notificación judicial, notificación personal o correspondencia con control de contenido y entrega, en el domicilio declarado por el Usuario para recibir sus facturaciones, para que en el término de diez (10) días corridos efectúe el pago de los importes adeudados (o comprometa su pago, en su caso).

Cumplido este último plazo, el Concesionario podrá iniciar las acciones judiciales correspondientes.

Entre la emisión de las comunicaciones indicadas en a) y b) deberá mediar, por lo menos, un lapso de quince (15) días corridos.

Artículo 100º: Están obligados al pago de los servicios que preste el Concesionario el propietario, consorcio de copropietarios, tenedores y/u ocupantes a cualquier título de los inmuebles ubicados en las áreas servidas, quienes responderán en forma solidaria e indistinta frente al Concesionario, sin perjuicio de las acciones y derechos que puedan ejercer entre ellos. La obligación estipulada en el presente artículo alcanza a todos los inmuebles, edificados o baldíos, ocupados o desocupados, aun cuando carezcan de instalaciones domiciliarias, salvo las exenciones establecidas en la Sección 6 de este Capítulo.

Artículo 101º: Al requerimiento de los Notarios, Escribanos, Jueces y cualquier otra Autoridad que otorgue o autorice transmisiones de dominio de inmuebles, en las áreas servidas, el Concesionario deberá informar de la deuda existente en un plazo máximo de diez(10) días por servicios que los afecte, previo pago por pedido de informes..

### Sección 5.- Reclamos por errores de facturación

Artículo 102º: El Usuario tiene derecho a reclamar por supuestos errores de facturación. En caso de verificarse errores se procederá a su corrección acreditando a favor del Usuario los importes abonados en demasía o facturando al Usuario lo que se ha cobrado de menos, en la primera factura que se emita.

Sección 6.- Exenciones y rebajas

Artículo 103º: Serán las establecidas en el Contrato de Concesión

Artículo 104º: Los interesados deberán presentar una solicitud por escrito firmada por los mismos o en su caso por su representante legal. A la misma deberán adjuntar:

- Documentos que acrediten la personería y facultades de los firmantes.

- Fotocopia autentica del Título de Propiedad del inmueble cuya exención se pida, con constancia de inscripción en el Registro General de la Provincia.

- Declaración en la que se comprometa a comunicar al Concesionario de inmediato cualquier cambio de ocupación y/o destino y/o dominio del inmueble por el que solicita la exención en el pago de los servicios sanitarios.

- Toda otra documentación necesaria para acreditar los extremos exigidos.

Artículo 105º:

Toda otra actividad que a criterio del Concesionario y previa intervención del Ente de Control esté destinada a satisfacer necesidades públicas en forma gratuita y cuyos servicios sean ofrecidos sin discriminaciones a toda la comunidad. En todos los supuestos la entidad interesada deberá acreditar su carácter de gratuidad de sus prestaciones, siendo a criterio del Concesionario interpretar si sus fines se adaptan a los supuestos de exención.

Articulo 106º: Las exenciones y rebajas previstas en la presente reglamentación, regirán a partir del período de facturación inmediato posterior a la fecha en que el peticionante acredite ante el Concesionario los extremos requeridos para su otorgamiento.

Artículo 107º: Previo a resolverse cada pedido de exención, el Concesionario podrá practicar una inspección en el inmueble por el cual se pide, a efectos de verificar su estado de ocupación y destino.

El mismo podrá practicar otras inspecciones posteriores a los inmuebles beneficiados con exención cuando lo estime conveniente, para constatar si se mantiene el destino que la motiva. La negativa a este derecho de inspección por parte del Concesionario, producirá la caducidad de pleno derecho.

En caso de constatarse cambio de destino no denunciado, procederá a emitir factura por el lapso durante el cual se presuma como que el inmueble ha estado afectado a un destino distinto al declarado, en un período no superior a cinco años. La negativa por parte del propietario u ocupante del inmueble a permitir la realización de una inspección, hará presumir que ha cesado el destino que motiva la exención, quedando facultado el Concesionario a declararlo así sin más trámite y ordenar se proceda de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior.

##### CAPITULO VII.- CORTE DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA

### Sección 1.-Causales de suspensión del servicio de provisión de agua al Usuario de cloacas.

Artículo  108º: El Concesionario podrá suspender, restringir  o interrumpir el suministro de agua a los Usuarios por las causas que se detallan a continuación.

a) El uso del servicio de cloacas por parte del Usuario sin la correspondiente autorización y conexión legítimamente aprobada.

b) Cuando se verifiquen conexiones clandestinas ya sea de agua o cloacas.

c) Cuando el uso de la cloaca por parte de los Usuarios pudiera afectar la potabilidad del agua en la red de distribución.

d) Cuando la mora de una factura supere los noventa (90) días del primer vencimiento o cuando la mora acumulada sea equivalente a 3 cuotas mensuales.

- Cuando por causas imputables al Usuario sea imposible tomar lectura del medidor de agua durante tres períodos consecutivos.

- Cuando se verifiquen deficiencias en las instalaciones internas del Usuario y notificado fehacientemente de ellas, no proceda a su reparación en el término de cinco (5) días desde la fecha de notificación.

El Corte o restricción del suministro de agua no impide al Concesionario recurrir a las autoridades competentes o accionar ante los tribunales para hacer valer sus derechos y reclamar el pago de lo adeudado.

En estos casos de corte, se aplicarán los cargos previstos en este Reglamento.

La Concesionaria no podrá ejercer esta facultad respecto de hospitales, sanatorios, cárceles, edificios de seguridad pública entendiéndose por tales a los destacamentos militares, de gendarmería y/o policiales que no cuenten con abastecimiento autónomo.

Sección 2.- Procedimientos - Comunicaciones Anticipadas al Usuario.

Artículo 109º: Antes de proceder al corte o restricción del servicio de agua por la causal de falta de pago del servicio cloacal, el Concesionario deberá haber efectuado:

- una intimación al Usuario mediante notificación simple con entrega controlada, indicando el monto de la deuda vencida. Esta intimación podrá ser enviada por el Concesionario en cualquier momento una vez producida la mora.

- Un aviso, mediante notificación por los medios indicados en el apartado anterior dirigida al domicilio del suministro, de que procederá a la restricción, de persistir el estado de mora, con una antelación no menor a cuarenta y ocho (48) horas de la marcación.

Entre la emisión de cada una de las comunicaciones indicadas en este artículo, incisos a) y b) deberá mediar, por lo menos, un lapso de diez (10) días.

Artículo 110º: Efectuado el corte/restricción, el Usuario deberá abonar además de la deuda acumulada, los cargos por las notificaciones que el Concesionario le haya cursado por imperio de las previsiones de este Reglamento, y el cargo consecuente que corresponda según la acción a efectuar en la conexión de agua para la rehabilitación del servicio.

### Sección 3.- Recursos del Usuario

Artículo 111º: La presentación de recursos por parte del Usuario no afecta el derecho del Concesionario a la ejecución del corte / restricción, asumiendo las responsabilidades emergentes si el mismo fuese improcedente.

### Sección 4.- Restitución del servicio

Artículo 112º: Para el restablecimiento del servicio de agua cortado/restringido por falta de pago del servicio de cloacas, el Usuario deberá abonar los servicios pendientes de pago, recargos por mora, cargos de notificaciones, de marcación, de corte y de reconexión según lo establecido en el artículo 110°.

Para la reconexión del servicio suspendido o cortado por las restantes causales previstas en el artículo 108º, el Usuario deberá cesar en la infracción y abonar los costos generados por la misma. El corte del servicio de agua no exime al Usuario del pago de los períodos devengados por el servicio de cloacas durante el plazo en que dicho corte se mantenga.

##### CAPITULO VIII.- PROCEDIMIENTOS DE CONSULTAS Y RECLAMOS

Sección 1.- Lugares de atención y líneas telefónicas para reclamos, consultas y emergencias

Artículo 113º: El Concesionario deberá establecer Oficinas de Atención al Cliente dotadas de centros de atención personalizada.

Para recepción de reclamos y consultas, el Concesionario deberá organizar un servicio de atención telefónica al cual los Usuarios tengan acceso fácil y en el cual se les brinde una información actualizada. El Concesionario deberá llevar un registro alfanumérico de los reclamos de los Usuarios, del que resulte la fecha, el operador que tome el reclamo, la Oficina de Atención al Asociado correspondiente y un número de orden, que se informará al reclamante. En las facturas constarán las líneas del Centro de Atención Telefónica.

### Sección 2.- Plazos

Artículo 114º: El Concesionario deberá dar respuesta y satisfacción a las prestaciones y pedidos de los Usuarios en los siguientes plazos máximos, fijados en función de la naturaleza de los pedidos de intervención:

- Reclamos en general: 30 (treinta) días de recibido el mismo.

- Pedido de conexión a la red en el área servida: 15 días de aprobada la solicitud y pagado el cargo respectivo.

- Pedido de formas especiales de pago: 10 días.

- Pedidos sobre el servicio: 10 días que se extenderán a 20 días si se requiere la inspección o análisis de planos de las instalaciones internas.

- Modificación del sistema de facturación: 30 días.

h) Reparación de rotura o escape: 72 horas.

i) Inspecciones informativas: 5 días.

Artículo 114º: Contra las decisiones del Concesionario por las que se apliquen sanciones a los Usuarios o de cualquier manera importen el ejercicio por aquel del poder de policía delegado en virtud de la Concesión, los Usuarios podrán interponer ante el Ente de Control los recursos previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos Nº 6.658, sus modificaciones.

Sección 3 – Información al usuario.

Artículo 115º: El Concesionario pondrá a disposición del Usuario folletos informativos de los temas de su interés, en todas las oficinas comerciales y serán de distribución gratuita. La información de carácter obligatoria deberá estar igualmente a disposición de los Usuarios. Mantendrá un relevamiento de información permanente que permita adoptar las sugerencias e inquietudes respecto al mejoramiento de los servicios; a tal fin deberán habilitarse buzones de recepción de sugerencias en todas las oficinas.

En especial, el Concesionario deberá  tener permanentemente a disposición de los Usuarios en todas sus oficinas de atención al público, un ejemplar impreso que contenga las disposiciones de este Reglamento, del Régimen Tarifario y demás normas que el Ente de Control considere de interés.

CAPITULO IX.- IDENTIFICACION DE LOS AGENTES Y EQUIPOS DEL CONCESIONARIO

Artículo 116º: Los inspectores u operarios del Concesionario serán portadores de credencial identificatoria con fotografía. Estas credenciales deberán confeccionarse mediante tecnologías que alejen las posibilidades de adulteraciones y/o falsificaciones.

Artículo 117º: Los inspectores u operarios del Concesionario están obligados a presentar su credencial identificatoria siempre que concurran a los domicilios de los Usuarios a realizar inspecciones, tareas de lectura de medidor u otras.

Artículo 118º: Los vehículos del Concesionario deberán estar identificados y serán debidamente señalizados cuando se detengan en la vía pública.

##### CAPITULO X.- RECOMENDACIONES GENERALES

### Sección 1.- Con respecto al uso del sistema cloacal.

Artículo 119º: El Concesionario desarrollará su actividad y los Usuarios harán uso del sistema de desagües cloacales con el objeto de asegurar el buen funcionamiento de las redes y las plantas de tratamiento y la protección del medio ambiente, en el marco de un desarrollo sustentable de la Ciudad de La Calera.

Artículo 120º: Los estudios de impacto ambiental deberán responder en su objeto y forma de realización a lo establecido en la Ley Provincial del Ambiente y sus decretos y disposiciones reglamentarios y complementarios. Las obras cuya construcción o explotación puedan afectar el medio ambiente tendrán su correspondiente evaluación del impacto ambiental, debiendo acreditarse ante el Concesionario la respectiva presentación del estudio de impacto ambiental por ante la autoridad administrativa correspondiente. El concesionario no otorgará el servicio que se le solicite hasta que esté autorizado el proyecto por dicha autoridad.

CAPITULO XI.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS Y DEL CONCESIONARIO

### Sección 1.- Derechos y obligaciones de los Usuarios

Artículo 121º:  El Usuario goza de los siguientes derechos:

- Conectarse o desconectarse de los servicios conforme a lo previsto en este Reglamento y el Estatuto de la Cooperativa.

- Recibir los servicios a los que estuviere conectado con la calidad y continuidad establecida en las normas técnicas aplicables.

- Ser informado con antelación suficiente de los cortes programados por razones operativas.

- Recibir asesoramiento respecto al correcto diseño, construcción y mantenimiento de las instalaciones internas y sobre los medios de acción preventiva a adoptar para el mejor desarrollo de la prestación de servicios y su aprovechamiento.

- Tiene derecho a ser tratado con cortesía, corrección y diligencia, en un ambiente físico específico y a través de medios y personas que posibiliten la obtención de respuestas rápidas y adecuadas.

- Reclamar ante el Concesionario.

- Reclamar ante el Concedente por deficiencias en el servicio.

Artículo 122º: Los Usuarios están obligados a:

- Acreditar su carácter de asociado de la Cooperativa de acuerdo a las disposiciones estatutarias vigentes.

- Cumplir con los reglamentos vigentes en cuanto a la conexión y desconexión de los servicios.

- Mantener en buen estado las instalaciones internas desde la conexión domiciliaria, evitando tanto las pérdidas de agua como la descarga al sistema cloacal de sustancias u objetos que puedan producir su deterioro o su obstrucción.

- Dar cuenta por escrito al Concesionario toda transformación, modificación o cambio de destino de los inmuebles que implique una alteración del uso declarado del inmueble.

- Pagar puntualmente los servicios que se le presten y los cargos correspondientes a conexión, desconexión, reconexión y los demás previstos en este reglamento. La falta de recepción de las facturas correspondientes en tiempo oportuno, no exime al Usuario de su obligación de pago.

- Permitir el acceso de inspecciones del Concesionario a su propiedad en los casos previstos en este reglamento.

- Mantener dentro de su propiedad una reserva de agua para un mínimo de 24 horas y un máximo de 48 horas.

- Abstenerse de manipular de cualquier forma la caja del medidor y su contenido.

Sección 2.- Derechos y obligaciones del Concesionario

Artículo 123º: Derechos del Concesionario

- Ejercer el control y custodia de las instalaciones y la redes públicas destinadas a la prestación de los servicios.

- Percibir los importes que correspondan por la prestación de los servicios a su cargo, multas y demás recargos previstos en el presente reglamento y el Régimen Tarifario.

- Inspeccionar, con el consentimiento del Usuario, las conexiones e instalaciones internas a fin de constatar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente y demás reglamentación vigente.

- Suspender o interrumpir el servicio en los casos previstos en el Reglamento. En estos casos el Concesionario no será responsable por daños a los Usuarios o a sus bienes.

- Aplicar, cuando se comprobare violación de las obligaciones, las sanciones previstas, sin perjuicio de formular las denuncias pertinentes ante la Justicia Penal para el caso de comprobarse fraude o violación a las normas de protección del medio ambiente o daño a las instalaciones.

- El Concesionario podrá, a pedido de entidades públicas o privadas, o particulares, realizar análisis químicos, físicos y bacteriológicos de las muestras de agua en la red externa que próxima a su medidor, pudiendo facturar a los interesados los importes correspondientes.

- Promover con premios y castigos la austeridad y derroches de consumo respectivamente

Artículo 124º: Obligaciones del Concesionario

- Suministrar los servicios a los Usuarios del área servida con la calidad y continuidad establecida por este reglamento.

- Contar con el equipamiento mínimo necesario para la realización de todas las tareas concernientes a la prestación del servicio.

- Establecer un servicio permanente que permita a cualquier Usuario comunicar la existencia de averías o deficiencias y recibir información sobre el estado de las redes u obras de reparación.

- Informar a los Usuarios con la anticipación indicada en este Reglamento sobre cortes y/o restricciones programados en los servicios.

- Establecer durante las horas de oficina un buen servicio de información, atención y asesoramiento a los Usuarios.

- Establecer un servicio permanente de operadores de redes que, además de las detecciones propias , permita a los los usuarios comunicar la existencia de averias o deficiencias en el suministro y reciba información sobre el estado de las redes u obras de reparación.

##### CAPITULO XII.- DISPOSICIONES FINALES

Artículo 125º: Los precios, cargos, recargos y multas previstos en el presente Reglamento y el Régimen Tarifario respectivamente, no incluyen el Impuesto al Valor Agregado ni ningún otro impuesto, tasa o contribución.

Artículo 126º: Las situaciones especiales no previstas en este Reglamento, serán resueltas por el Concedente previa audiencia del Concesionario, para que formule descargos si correspondiera y/o presente propuesta de solución.

Villa Allende, junio de 2026.-